# Actichlor Plus® -spädning och hantering. 
Uppdaterad maj 2026

Vid all rengöring/desinfektion är mekanisk bearbetning av ytorna en förutsättning för bästa resultat.

## Spädning av Actichlor Plus®

- Fyll på kallt vatten i spädningsflaska (artikelnr: 40001601 i Raindance) eller hink.

- Ta på handskar och lägg i fem (5) tabletter per liter vatten. Det kan ta upp till 15 min innan tabletterna löst sig helt!

- Blanda aldrig med rengöringsmedel eller andra kem!

- Färdig lösning har enligt tillverkaren en hållbarhetstid på 24 timmar. Används spädningsflaska ska den märkas med utgångsdatum och -tid. Det kan vara lämpligt att efter dagens sista städning hälla ut överbliven lösning och blanda ny nästa dag.

## Användning av Actichlor Plus®

### Säkerhet

- Handskar (nitril) – byts alltid om de går sönder, eller om händerna blir våta på insidan av handsken. Tvätta händerna när du tagit av handskarna.

- Plastförkläde utan ärm.

- Skyddsglasögon alternativt visir vid risk för stänk i ögonen.

- Se till att ha god ventilation.

- Rinnande vatten eller ögondusch måste finnas tillgängligt.

- Säkerhetsdatablad finns tillgängligt i Chemgroup.

- Överbliven klorlösning får hällas ut i avloppet.

### Tillvägagångssätt

- Använd inte Actichlor Plus direkt på sura ämnen (t.ex. urin, kräk och avföring). Stora föroreningar bör städas bort innan men en mindre smutsig yta kan rengöras och desinfekteras i ett moment.

- Inverkningstiden är 15 minuter. Det betyder att ytorna måste vara fuktiga så länge för att garanterat avdöda sporer.

- Använd rumsbunden städutrustning samt torra, obehandlade mikrofiberdukar och städmoppar. (Förbehandlade dukar/moppar reducerar klorets effekt.)

- Doppa aldrig använd duk i hink med Actichlor-lösning, ta en ny istället.

- Låt ej torka in på glas och glaserade ytor.